- 附件1:

- 建设项目用地红线坐标文件内容要求

一、坐标文件内容

[属性描述]

坐标系=1980西安坐标系

几度分带=3

投影类型=高斯克吕格

计量单位=米

带号=

精度=

转换参数=,,,,,,

[地块坐标]

界址点数,地块面积,地块编号,地块名称,记录图形属性(面),图幅号,地块用途,, ＠

点号,地块圈号,X坐标,Y坐标

...

...

点号,地块圈号,X坐标,Y坐标

- 二、坐标说明

- 1.地块面积：地块的面积，单位为公顷;

- 2.标点、字符、数字为数字型，必须在英文输入法状态下输入；

- 3.坐标系：应填写“1980西安国家大地坐标系”；

- 4.几度分带：应填写“3”；

- 5.投影类型：应填写“高斯克吕格”；

- 6.计量单位：应填写 “米”；

- 7.精度：测量精度，建设项目用地报批时为勘测定界的测量精度；

- 8.转换参数：不用填写转换参数，但要保留逗号；

- 9.地块编号：地块的编号，建设项目用地报批时为勘测

- 定界技术报告书中该地块的编号；

- 10.地块名称：可按照地块数命名为“地块1、地块

- 2、……”或“一号地块、二号地块、……”，以此类推；

- 11.记录图形属性：填写“面”；

- 12.地块用途：按建设项目用地预审和用地报批时的土地用途填写；

- 13.“＠”不能删掉；

- 14.点号：界址点名，建设项目用地报批时为勘测定界技术报告书界址点坐标成果中界址点名，可用“J1、J2、……、J1”、“1、2、……、1”；

- 15.地块圈号：该地块不涉及扣除内部面积时，统一填“1”；涉及扣除地块坐标的，依次填写“2、3……”；

- 16.纵坐标（X坐标）整数部分七位、横坐标（Y坐标）整数部分八位，小数部分保留三位；

- 17.带号：37（中央经线111 o ）、38（中央经线114 o）和39（中央经线117 o ）;